DEVOIR SURVEILLE N°8

EXERCICE N°1

Soit un moteur série dont on dispose des caractéristiques suivantes :

Tension d’alimentation : U = 240 V = cste	Courant d’induit : I = 20 A		Fréquence de rotation : n = 1200 tr/min

Résistance de l’induit : R = 0,3 		Résistance de l’inducteur : Re = 0,5 	Pertes collectives : pcoll = 180 W

1°) Déterminer la f.é.m. de ce moteur.

2°) Déterminer les pertes dissipées par effet Joule dans ce moteur.

3°) Déterminer la puissance absorbée par le moteur.

4°) Déterminer le rendement du moteur.

5°) Déterminer le moment du couple électromagnétique.

6°) Sachant que le circuit magnétique du moteur série est non saturé, déterminer le nouveau moment du couple électromagnétique si le courant appelé vaut à présent 10 A.

EXERCICE N°2

Un alternateur monophasé est entraîné à 1500 tr/min.

Il alimente une charge inductive, de facteur de puissance cos c = 0,866, et d’impédance Zc = 12 .

L’induit fournit une tension de valeur efficace U = 240 V. La résistance de l’induit est négligeable et la réactance vaut X = 5 .

On donne le modèle équivalent de l’induit de l’alternateur et la caractéristique à vide pour n = 1500 tr/min.

1°) Déterminer l’intensité efficace du courant dans la charge.

2°) Ecrire la relation donnant la f.é.m. e en fonction des autres tensions.

3°) Déterminer la valeur efficace de la tension ux.

4°) Représenter sur la figure n°1 de l’annexe les vecteurs I, Ux et U.

5°) En déduire sur cette figure n°1 le vecteur E.

6°) Déterminer l’intensité du courant circulant dans l’inducteur.

EXERCICE N°3

On étudie l’onduleur autonome suivant :

On donne : 	U = 200 V	f = 100 Hz	R = 40 

K1 et K2 sont des interrupteurs commandés tels que :

0 < t < T/2 : 	K1 fermé

T/2 < t < T : 	K2 fermé

1°) Tracer sur la figure n°2 de l’annexe l’allure de la tension uc.

2°) Tracer sur la figure n°3 de l’annexe l’allure du courant i.

3°) Représenter sur la figure n°4 de l’annexe les branchements d’oscilloscope permettant

la visualisation simultanée de la tension uc et de l’image du courant i1.

4°) Déterminer la valeur efficace de la tension uc.

5°) Déterminer la valeur moyenne du courant ic.

6°) Quelle est la conversion réalisée par l’onduleur ?

7°) Citer une utilisation de l’onduleur.

EXERCICE N°4

La vergence d’une lentille convergente vaut V = + 40 .

1°) Déterminer la distance focale image.

2°) Reporter sur la figure n°5 de l’annexe les foyers objet et image.

3°) Tracer sur la figure n°5 de l’annexe le trajet suivi par le rayon lumineux.

ANNEXE

Figure n°2

Figure n°1

Figure n°3

Figure n°4

Figure n°5

NOM :						Prénom :				        Classe :

CORRECTION

EXERCICE N°1

1°) E = U – (R + Re).I = 224 V

2°) pjt = (R + Re).I² = 320 W

3°) Pau = U.I = 4800 W

4°) Pu = Pa – pjt – pcoll = 4300 W

 = Pu / Pa = 89,6 %

5°) TEM = E.I / 2..n = 35,7 N.m

6°) TEM = k.I²

I’ = I/2	    T’EM = TEM / (2)² = 8,91 N.m

EXERCICE N°2

1°) I = U / Zc = 20 A

2°) e = ux + u

3°) Ux = X.I = 100 V

4°) c = + 30°		U(240 ; + 30)  [V ; °]

UX(100 ; + 90)  [V ; °]

En prenant i comme référence des phases :

5°)

On obtient E ≈ 300 V

6°) Par lecture sur la caractéristique à vide, on obtient :

ie = 3 A

EXERCICE N°3

1 et 2°)

3°)  Voie A : uc

Voie B : r.ic

4°) Uc = V = 200 V

5°) <ic> = 0 A

6°) continu / alternatif

7°) Alimentation des moteurs

asynchrones à fréquence de

rotation réglable

EXERCICE N°4

1°) f’ = 1 / V = 0,025 m = 2,5 cm

2 et 3°)