DEVOIR SURVEILLE N°8

EXERCICE N°1

Un moteur série dispose des caractéristiques suivantes :

Tension d’alimentation : 200 V = cste		Fréquence de rotation : 1440 tr/min

Intensité du courant : 25 A			Pertes collectives : 150 W

Résistance de l’induit : 0,25 			Résistance de l’inducteur : 0,15 

1°) Déterminer la f.é.m. de ce moteur.

2°) Calculer la puissance totale dissipée par effet Joule.

3°) Déterminer la puissance absorbée par le moteur.

4°) Déterminer la puissance utile et en déduire le rendement du moteur.

5°) Comment évoluera le moment du couple électromagnétique si l’intensité du courant diminue de moitié ?

EXERCICE N°2

Un alternateur triphasé coulé en étoile est entraîné à 1500 tr/min. Il délivre des tensions triphasées de fréquence 50 Hz.

L’alternateur alimente une charge triphasée équilibrée. On donne le modèle équivalent d’une phase ainsi que, sur la figure n°1 de l’annexe, les vecteurs associés aux grandeurs sinusoïdales i(t), ur(t), ux(t) et up(t).

1°) Déterminer le nombre de pôles au rotor.

2°) A partir de la construction, déterminer :

2.a) l’intensité efficace du courant en ligne,

2.b) la résistance r d’un enroulement,

2.c) la réactance X,

2.d) la différence de phase de la charge,

2.e) la valeur efficace de la tension simple,

2.f) la valeur efficace de la tension composée.

3°) Terminer sur la figure n°1 la construction de Fresnel et en déduire le vecteur associé à la f.é.m ainsi que sa valeur efficace E.

EXERCICE N°3

On étudie l’onduleur autonome suivant (on donne : R = 30 

K1 et K2 sont des interrupteurs commandés tels que :

0 < t < T/2 : 	K1 fermé

T/2 < t < T : 	K2 fermé

On donne sue la figure n°2 de l’annexe l’allure de la tension uc.

1°) Déterminer la fréquence de la tension.

2°) Que vaut la tension V ?

3°) Tracer sur la figure n°3 de l’annexe l’allure du courant ic.

4°) Représenter sur la figure n°4 de l’annexe les branchements d’oscilloscope permettant

la visualisation simultanée de la tension uc et de l’image du courant i2.

5°) Déterminer la valeur efficace de la tension uc.

6°) Déterminer la valeur moyenne du courant ic.

7°) Quelle est la conversion réalisée par l’onduleur ?

8°) Citer une utilisation de l’onduleur.

EXERCICE N°4

Un rayon lumineux subit une réflexion avant de traverser une lentille. Le trajet suivi par le rayon est donné sur la figure n°5.

1°) Que vaut l’angle d’incidence ?

2°) Quelle est la nature de la lentille (divergente ou convergente) ?

3°) Compléter sur la figure n°5 le schéma de la lentille.

4°) Représenter sur la figure n°5 les foyers objet et image de cette lentille.

5°) Déterminer la vergence de la lentille.

ANNEXE

Figure n°2

Figure n°1

Figure n°3

Figure n°4

Figure n°5

NOM :						Prénom :				        Classe :

CORRECTION

EXERCICE N°1

1°) E = U – (R + Re).I = 190 V

2°) pjt = (R + Re).I² = 250 W

3°) Pa = U.I = 5000 W

4°) Pu = Pa – pjt – pcoll = 4600 W

 = Pu / Pa = 92,0 %

5°) TEM = k.I²

I’ = I/2	    T’EM = TEM / (2)² = T’EM / 4

EXERCICE N°2

1°) p = f / ns = 2		soit 4 pôles

2°)	2.a) I = 16 A

2.b) Ur = 40 V	  r = Ur / I = 2,5 

2.c) Ux = 80 V	  X = Ux / I = 5 

2.d) c = + 30°

2.e) V = Up = 236 V

2.f) U = V.√3 = 409 V

3°)

On obtient E ≈ 310 V

EXERCICE N°3

1°) T = 4 ms    f = 1 / T = 250 Hz

2°) V = 150 V

3°)

4°)  Voie A : uc

Voie B : r.i2

5°) Uc = V = 150 V

6°) <ic> = 0 A

7°) continu / alternatif

8°) Alimentation des moteurs

asynchrones à fréquence de

rotation réglable

EXERCICE N°4

1°) i = 60°

2°) lentille convergente

3°) Flèches extérieures

4°) f’ = + 2 cm

5°) V = 1 / f’ = + 50 